ALU、译码器、编码器、立即数扩展的设计与综合验证（20分）

说明：

1．时间安排：第二章课后-第四章课后

2．安装、熟悉Logisim平台，对指定电路进行测试

3．完成四种运算的32位ALU设计与验证

4．立即数扩展电路的设计与验证

5．7条MIPS指令的译码电路设计与验证

6．相关选择信号的编码器设计与验证

7．ALU、译码器、编码器、立即数扩展的综合与验证

8．考查理论课中相关知识点的掌握情况

9．完成Word报告（注意图表的规范性，含实验小结）

一、基于Logisim平台的电路测试（2分）

1．在Logisim中打开给定的project.circ

2．然后，点击“大作业逻辑图”，查看电路图（此时你可能不理解电路结构），将Shared Label内容修改为与你的学号相关

3．然后，点击“应用测试”，看到基于逻辑符号（应有你的学号信息）的电路设计，截图。

4．对该电路进行测试，填写下表

|  | 当SEL=00时 | 当SEL=01时 | 当SEL=10时 | 当SEL=11时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 输出 | 输出 | 输出 | 输出 | 输出 |
| A B C D | OUT3-0 | OUT3-0 | OUT3-0 | OUT3-0 | FLAG |
| 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 0 1 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 1 0 | 0 1 0 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 1 1 | 0 1 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 1 0 0 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 1 0 0 0 | 1 0 1 1 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 1 0 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 |
| 0 1 1 1 | 1 0 1 0 | 1 1 0 1 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 0 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 1 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |
| 1 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |
| 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |
| 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |
| 1 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |
| 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 |

5．分析电路实现的逻辑功能

（1）当IN的值小于等于1001，即输入未超界时：

FLAG的值为0；

当SEL=00时，out3-0的输出值为IN的余三码；

当SEL=01时，out3-0的输出值为IN的2421码；

当SEL=10时，out3-0的输出值为IN的格雷BCD码；

当SEL=11时，out3-0的输出值均为0000。

（2）当IN的值大于1001时：

FLAG的值为1，且无论输入何值，out3-0的输出值均为0000。

6．说说你对“大作业逻辑图”中电路结构的理解

SEL是数据选择器的选择端，控制输入值经历哪一路的计算进行输出。当SEL=00时，IN经加法器加3转换为余三码；当SEL=01时，IN经另一加法器，加法器的另一加数由数据选择器决定，其控制端经一或门连接译码器的5至9端口，当数据为0至4时，控制端为0，加法器加0；当数据为5至9时，控制端为1，加法器加6，转换为2421码；当SEL=10时，out3-0的输出值经过一系列异或运算，根据公式Gn=Bn  Gi=Bi⊕Bi+1i<n  G=1000B=1001  ,输出IN的格雷BCD码；当SEL=11时，输出值为0000。当输入数超界后，即IN的值大于1001时，译码器的10至15端口经或门输出FLAG为1，同时控制数据选择器不再进行输出。

7．截取word报告用图

二、设计能完成四种运算的32位ALU（5分）

1．利用Logisim中的基本门元件（与门/或门/非门/异或门…），搭建1位全加器电路，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+add1）;利用自己封装的1位全加器，搭建32位全加器电路，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+add32）；

2. 利用上面封装过的32位全加器以及Logisim中的基本门元件搭建32位全减器，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+sub32）

2.利用上面封装过的32位全法器、全减器以及Logisim中的与门、或门以及选择器，构造能完成四种运算的ALU，功能表如下：

| ALU_sel | ALU_out | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | A+B | 加法 |
| 01 | A-B | 减法 |
| 10 | A&B | 按位与 |
| 11 | A¦B | 按位或 |

2．添加运算结果为零的标志信号zero

3．算术运算（补码）测试：若(A)10 = -5，(B)10 = 5，填表

| ALU_sel | ALU_out | （ALU_out）10 | zero |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0x00000000 | 0 | 1 |
| 01 | 0xFFFFFFFF6 | -10 | 0 |

4．逻辑运算测试：若(A)16=FFFF0000，(B)16=0000FFFF，填表

| ALU_sel | ALU_out |
| --- | --- |
| 10 | 0x00000000 |
| 11 | 0xFFFFFFFFF |

5．编辑逻辑符号（ALU-学号），备用

6．截取word报告用图

7．将这个ALU的Verilog HDL描述补充完整（模块名含学号）

module   ALU_18074102 (A,B,ALU_sel,ALU_out,zero);

input [ 31:0 ] A,B;

input [ 1:0 ] ALU_sel;

output [ 31:0 ] ALU_out;

output  zero;

reg  [ 31:0 ] ALU_out ;

assign  zero= ~|ALU_out ;

always @( A or B or ALU_sel )

case (ALU_sel)

0: ALU_out=A+B;

1: ALU_out=A-B;

2: ALU_out=A&B;

3: ALU_out=A|B;

default: ALU_out=32’b0;

endcase

endmodule

三、立即数扩展电路的设计与验证（3分）

1．按照要求将输入的16位数扩展成32位输出

2．功能表

| 信号名 | 位宽 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Imm16 | 16 | 输入 | 来自指令寄存器的16位立即数 |
| Extsel | 2 | 输入 | 00：无符号扩展，将16位立即数进行0扩展至32位立即数； 01：符号扩展，将16位补码立即数扩展成32位补码立即数； 10：低位0扩展，将16位立即数移至32位立即数的高16位，低16位补0。 |
| ExtImm32 | 32 | 输出 | 扩展后的32位立即数 |

3．利用Logisim中的“分线器”和“选择器”，构造立即数扩展电路

4．模拟验证，填表

| Imm16 | Extsel | ExtImm32 |
| --- | --- | --- |
| 1111000011110000 | 00 | 00000000000000001111000011110000 |
| 0000000000001111 | 01 | 00000000000000000000000000001111 |
| 1111111111110111 | 01 | 11111111111111111111111111110111 |
| 0000111100001111 | 10 | 00001111000011110000000000000000 |

5．编辑逻辑符号（num-学号），备用

6．截取word报告用图

四、7条MIPS指令的译码电路设计与验证（4分）

1．7条指令说明见相关ppt，根据7条MIPS指令的特征码“opcode”和“funct”，设计指令译码器

2．指令译码器功能表

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加法 | 减法 | 或立即数 | 立即数置高位 | 取字 | 存字 | 相等跳转 |
| opcode | funct | addu | subu | ori | lui | lw | sw | beq |
| 000000 | 100001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000000 | 100011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001101 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001111 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100011 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101011 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 000100 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3．在Logisim中设计实现指令译码器，并进行验证

4．编辑逻辑符号（Mdec-学号），备用

5．截取word报告用图

五、相关选择信号的编码器设计与验证 （3分）

1．当指令被译码后，为完成指令功能，应对数据通路中的选择信号进行编码。例如：addu和subu指令完成A、B两个数的运算；ori指令完成A与立即数的“按位或”逻辑运算；lui指令完成高位“置”有符号立即数；lw和sw指令要通过A+有符号立即数获得数据存放地址；beq指令通过判断A-B的结果是否为零，建立PCsel信号。见图1。

指令译码

编码器

ALU

立即数扩展

选择器

opcode

funct

Imm16

ExtImm32

A

B

选择控制信号ALU_sel、B_sel、Ext_sel、PC_sel

zero

zero

ALU_out

ALU_sel

B_sel

Ext_sel

图1  简单数据通路示意图

2．编码器功能表（对照图1，理解编码含义）

| 指令 | ALU_sel [1:0] | EXT_sel [1:0] | B_sel | PC_sel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addu | 00 | xx | 0 | 0 |
| subu | 01 | xx | 0 | 0 |
| ori | 11 | 00 | 1 | 0 |
| lui | 00 | 10 | 1 | 0 |
| lw | 00 | 01 | 1 | 0 |
| sw | 00 | 01 | 1 | 0 |
| beq | 01 | xx | 0 | 1 ( 当zero=1时 ) |

3．在Logisim中设计实现编码器，并进行验证

4．编辑逻辑符号（Mcod-学号），备用

5．截取word报告用图

六、综合验证（2分）

1．在Logisim中，按照图1进行电路（逻辑符号）连接

2．按给定数据（注：十进制）进行测试

当A=10、B= -5、Imm16=-1时，完成addu测试，截取测试结果并说明；

addu测试，当funct为100001且opcode为000000时，实现addu功能，即两个32位二进制数做全加运算，imm16不影响计算结果，out为0x00000005，PC_sel为0。

当A=10、B=10、Imm16=-1时，完成subu测试，截取测试结果并说明；

subu测试，当funct为100011且opcode为000000时，实现subu功能，即两个32位二进制数做全减运算，imm16不影响计算结果，out为0x00000000，PC_sel为0。

当A=10、B=10，Imm16=5时，完成ori测试，截取测试结果并说明；

ori测试，当opcode为001101时，其为按位或功能，立即数向前添16位0，并于A做加法运算，out为0x0000000F。

当A=0、B=10，Imm16=32时，完成lui测试，截取测试结果并说明；

lui测试，opcode为001111实现高位置立即数扩展功能，imm16经立即数扩展器扩展，结果为0x00200000。

当A=33、B=33，Imm16=32时，完成beq测试，截取测试结果并说明；

beq测试，当opcode为000100时实现beq功能，当A和B值相等的时候，PC_sel输出为1。

当A=2、B=33，Imm16=32时，完成beq测试，截取测试结果并说明；

beq测试，当opcode为000100时实现beq功能，当A和B值不相等的时候，PC_sel输出为0。

当A=10、B=10，Imm16=-5时，完成lw测试，截取测试结果并说明；

lw测试，当opcode 为100011时，输出值为A加上立即数经符号扩展后的结果。out为0x00000005。

七、综合以上内容，写报告和小结（1分）

通过32位全加器全减器，ALU，编码器等的编写，通过利用逻辑电路与或非门，位选择器，分线器，译码器等，运用级联的方法，完成了本次数字逻辑大作业，加深了对于级联和电路门的理解。对本门课程的教学内容有很好的帮助，受益良多。